Approuvé le: 2012-12-31

REDACTEUR OBJET: Comprend trappes de toiture, y compris la trappe et l'ossature courbée conformes aux exigences de performance, peuvent être faites de différents matériaux.

REDACTEUR: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris l'application du principe des trois « R » (réduire, réutiliser et recycler) lorsque c'est possible, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Pour ce qui est des pratiques de gestion des déchets de construction et de démolition dans les projets du gouvernement fédéral, se reporter au Rapport sur les plans et les priorités de TPSGC, qui présente la réponse du Ministère à la Stratégie de développement durable fédérale. On a ciblé précisément les exigences dans le Rapport sur les plans et les priorités en tant que composantes de l'engagement d'utiliser des outils comme les programmes LEED et Green Globes pour réaliser des projets.

# Général

## EXIGENCES CONNEXES

REDACTEUR: Utiliser le présent article pour indiquer les documents ou les sections qui contiennent des renseignements particuliers que le lecteur pourrait s'attendre à trouver dans la présente section. Ne pas indiquer de sections de la Division 00 ou de la Division 01.

### Section [_____].

## NORMES DE RÉFÉRENCE

REDACTEUR: Modifier le présent article selon les besoins des travaux.

### ASTM International

#### ASTM A506-[12], Standard Specification for Alloy and Structural Alloy Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled and Cold-Rolled.

#### ASTM B370-[11e1], Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building Construction.

#### ASTM A653/A653M-[11], Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

#### ASTM D2369-[10e1], Standard Test Method for Volatile Content of Coatings.

#### ASTM D2832-[2011], Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of Paint and Related Coatings.

#### ASTM D5116-[10], Standard Guide For Small-Scale Environmental Chamber Determinations of Organic Emissions From Indoor Materials/Products.

### Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)

#### LEED Canada-NC, version 1.0-[2004], LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations majeures (Trousse de référence) (y compris l'addenda [2007]).

#### LEED Canada-CI, version 1.0-[2007], LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Système d'évaluation des bâtiments durables pour l'aménagement intérieur des espaces commerciaux.

#### LEED Canada 2009 pour la conception et la construction-[2010], LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): Système d'évaluation des bâtiments durables.

#### LEED Canada-Bâtiments existants, exploitation et entretien [2009], LEED Canada 2009 (Leadership in Energy and Environmental Design): Système d'évaluation des bâtiments durables existants: exploitation et entretien.

### CSA International

#### CSA B111-[1974 (R2005)], Wire Nails, Spikes and Staples.

### Green Seal Environmental Standards (GS)

#### GS-11-[11], Standard for Paints and Coatings.

#### GS-36-[11], Standard for Adhesives for Commercial Use.

### The Master Painters Institute (MPI)

#### Architectural Painting Specification Manual - [édition courante].

##### MPI #76, Primer, Alkyd, Quick Dry, for Metal.

## DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

### Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section [01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre].

REDACTEUR: Prescrire tous les éléments et les documents devant être fournis par l'Entrepreneur avant, pendant ou après les travaux de construction.

### Fiches techniques

#### Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant [les trappes de toiture]. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

#### Soumettre [deux (2)] exemplaire[s] des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section [01 35 43 - Protection de l'environnement] [01 35 29.06 - Santé et sécurité].

##### Les fiches techniques doivent préciser le taux d'émission de COV des produits de calfeutrage pendant la mise en oeuvre [et pendant la période de cure].

### Dessins d'atelier

#### Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans [la province] [le territoire], Canada.

##### Les dessins doivent indiquer les dimensions et donner la description des éléments constitutifs et des dispositifs de fixation, décrire les bâtis et les finis, et illustrer les détails de construction.

### Instructions du fabricant

#### Soumettre les instructions d'installation du fabricant.

REDACTEUR: Coordonner les prescriptions du paragraphe ci-après avec celles de la section 01 35 21- Exigences LEED.

### Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable

#### Documents à soumettre aux fins de la certification LEED Canada : selon [la section 01 35 21 - Exigences LEED].

#### Gestion des déchets de construction

##### Soumettre le [plan de gestion des déchets de construction] [plan de réduction des déchets] établi pour le projet, lequel doit préciser les exigences en matière de recyclage et de récupération.

##### Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement, lesquels doivent démontrer que [50] [75] % des déchets de construction ont effectivement été détournés des sites d'enfouissement.

##### Teneur en matières recyclées (contenu recyclé)

###### Fournir une liste des produits contenant des matières recyclées, qui seront utilisés, avec détails relatifs au pourcentage requis de matières recyclées, laquelle doit indiquer le coût de ces produits et leur pourcentage de contenu recyclé [avant consommation (matières post-industrielles)] [après consommation], ainsi que le coût total des produits et des matériaux/du matériel à contenu recyclé qui seront incorporés au projet.

##### Matériaux et matériel régionaux: fournir une preuve établissant que le projet incorpore le pourcentage requis de [_____] % de produits et de matériaux/matériel régionaux, et indiquant leur coût, la distance entre le lieu du projet et le lieu d'extraction ou de fabrication qui est le plus éloigné ainsi que le coût total des produits et des matériaux/du matériel régionaux qui seront incorporés au projet.

##### Matériaux à faible émission

###### Soumettre une liste [des peintures et des enduits] utilisés à l'intérieur du bâtiment, lesquels doivent respecter les limites et les restrictions concernant leur teneur en COV et leur composition chimique.

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ

### Rapports des essais: soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

### Certificats: soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

## DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

### Soumettre les documents/éléments requis conformément à la section [01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux].

### Soumettre les instructions nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des pièces de quincaillerie, y compris tous les détails pertinents, les listes des pièces de rechange ainsi que les mises en garde contre l'utilisation de méthodes et de matériaux d'entretien nuisibles, et les joindre au manuel.

## TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

### Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section [01 61 00 - Exigences générales concernant les produits] [aux instructions écrites du fabricant].

### Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

### Entreposage et manutention

#### Entreposer les matériaux et le matériel [à l'intérieur] [de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol] [au sec], dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

#### Entreposer [les trappes de toiture] de manière à les protéger contre [les marques, les rayures et les éraflures].

#### Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

REDACTEUR: Coordonner les prescriptions du paragraphe ci-après avec celles de la section 01 35 21- Exigences LEED.

### Élaborer [un plan de réduction des déchets] [un plan de gestion des déchets de construction] pour les travaux faisant l'objet de la présente section, conformément à la section [01 35 21 - Exigences LEED].

### Gestion des déchets d'emballage: récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi [des autres matériaux d'emballage] [du matelassage,] [et de reprise] [des caisses,] [par leur fabricant] [des palettes,], selon les directives du [plan de gestion des déchets de construction] [plan de réduction des déchets], conformément à la section [à la section 01 35 21 - Exigences LEED] [01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition].

# Produit

## CRITÈRES DE CALCUL

### Les trappes de toiture doivent être calculées de manière à pouvoir résister à une charge de neige de [_____]  kN/m2, à une pression exercée par le vent de [_____] kN/m2et à une variation de température de [_____] degrés Celsius, sans subir de dommages ni de déformations permanentes qui risqueraient de compromettre leur étanchéité.

REDACTEUR: Le poids et l'épaisseur du métal ne sont pas prescrits ci-après; ces caractéristiques seront déterminées en fonction des critères de calcul relatifs aux charges de neige.

## MATÉRIAUX/MATÉRIEL

REDACTEUR: Retenir le paragraphe ci-après lorsque les trappes de toiture doivent être revêtues d'une couche de peinture primaire.

### Tôle d'acier: alliage d'acier de qualité courante, selon la norme ASTM A506.

REDACTEUR: Le zingage de désignation Z275 prescrit est celui normalement utilisé pour la tôle. Consulter la norme ASTM A653/A653M pour connaître les autres désignations.

### Tôle d'acier galvanisé: de qualité commerciale, selon la norme ASTM A653/A653M, avec zingage de désignation [Z275].

### Tôle d'aluminium: tôle tout usage [unie] [à motif] [estampée], au fini d'usine.

### Profilés d'aluminium extrudé: alliage AA6063-T5; chaque élément doit être exempt de joints.

REDACTEUR: La tôle de cuivre écrouie par laminage à froid prescrite est normalement utilisée lorsqu'il s'agit de grosses pièces; la tôle de cuivre partiellement écrouie est utilisée pour les petits solins posés sans soudure ni clous.

### Tôle de cuivre: selon la norme ASTM B370, [partiellement écrouie] [laminée à froid].

### Garnitures d'étanchéité: en [silicone] [vinyle] [néoprène] extrudé, souples, retrouvant entièrement leurs dimensions initiales après une compression de 50 %.

### Dispositifs de fixation: [vis conformes aux spécifications du fabricant] [clous conformes à la norme CSA B111] en [acier galvanisé] [acier inoxydable] [acier cadmié] [aluminium].

REDACTEUR: Insérer les prescriptions pertinentes tirées de la section 07 92 00- Produits d'étanchéité pour joints.

REDACTEUR: Coordonner les prescriptions du paragraphe ci-après avec celles de la section 01 35 21- Exigences LEED. Retenir le paragraphe ci-après pour prescrire la teneur minimale en COV.

### Produits d'étanchéité: [_____].

#### Effectuer les essais d'émissions de COV conformément aux normes ASTM D2369 et ASTM D2832.

REDACTEUR: Coordonner les prescriptions du paragraphe ci-après avec celles de la section 01 35 21- Exigences LEED. Retenir le paragraphe ci-après pour prescrire la teneur minimale en COV.

### Adhésifs et produits d'étanchéité: teneur maximale en COV de [70] [30] [250] g/L, selon [la norme GS-36] [le règlement numéro 1168 du SCAQMD].

REDACTEUR: Les documents DCC-047a et DCC-048 du programme Choix environnemental constituent des normes acceptables concernant les produits qui ont un impact réduit sur l'environnement.

### [Primaires] [Enduit] [Peintures]: selon les recommandations du fabricant en fonction de l'état des surfaces.

### Peinture primaire pour acier: conforme à la norme MPI #76.

REDACTEUR: Coordonner les prescriptions du paragraphe ci-après avec celles de la section 01 35 21- Exigences LEED. Retenir le paragraphe ci-après pour prescrire les teneurs maximales en COV à respecter aux fins d'obtention du crédit LEED sur les matériaux à faible émission.

### Primaire: teneur maximale en COV de [250] g/L, selon [la norme GS-11] [le règlement numéro 1113 du SCAQMD].

### Revêtement isolant: peinture bitumineuse ou solution époxydique résistant aux alcalis.

## ABATTANTS

### Abattants métalliques

#### Éléments préformés, de [_____] mm d'épaisseur, [en tôle d'aluminium] [en acier revêtu d'un primaire] [en acier galvanisé] [de construction sandwich isolée, d'une épaisseur totale de [____]mm].

## BÂTIS

REDACTEUR: Supprimer le paragraphe ci-après lorsque les bâtis en métal ou en bois sont prescrits dans une autre section.

### Bâtis métalliques préformés: de [_____] mm d'épaisseur x [_____]  mm x [_____] mm de hauteur, [de construction sandwich avec isolant conforme à la section [____], d'une épaisseur totale de [____]mm], munis d'une collerette pour fixation au support de couverture.

## ACCESSOIRES

### Vis: en [acier inoxydable] [aluminium] [acier galvanisé], servant à fixer le bâti des trappes à la charpente de la toiture [à fixer le châssis porteur de celles-ci au bâti].

### Charnières: [du type recommandé par le fabricant des trappes de toiture] [charnières à goujons très résistants, en [aluminium] [acier galvanisé]].

### Loquets: à fermeture sûre, avec poignées à l'intérieur et à l'extérieur et moraillon à l'intérieur.

### Loquets de blocage: dispositifs d'entrebâillement munis d'une poignée en vinyle permettant de les déclencher d'une seule main.

### Garnitures d'étanchéité souples à poser sur la face intérieure de l'abattant venant en contact avec le châssis porteur [et sur la partie du lanterneau venant en contact avec l'abattant].

REDACTEUR: S'assurer qu'il y a concordance entre le paragraphe ci-après et la Division 16, et consulter le groupe responsable de la conception des installations électriques afin de s'assurer que les exigences relatives au matériel électrique sont respectées.

### Trappes [servant à l'évacuation de la chaleur et des fumées] [de mise à l'air libre en cas d'explosion]: munies d'un mécanisme de manoeuvre thermosensible, homologué [ULC] [FM], [à amortisseur hydraulique, actionné par lien fusible] [actionné par lien fusible, à ressort, avec dispositif d'entrebâillement à déclencheur souple intérieur et extérieur] [à ouverture par gravité, actionné au moyen d'une chaîne] [à amortisseur mécanique, actionné par lien fusible] [actionné par un détecteur de fumée à lien électrothermique].

## FABRICATION

### Les éléments constitutifs doivent être exempts de gauchissements, de cambrures ou de tout autre défaut apparent, et être isolés. Les angles et les joints doivent être soudés.

### Les trappes doivent être assemblées selon les indications.

### Les garnitures doivent être continues afin d'assurer une parfaite étanchéité.

### Les [profilés] [solins] doivent être conçus pour permettre à l'eau de condensation accumulée de s'écouler.

### Les pièces de quincaillerie et les dispositifs de fixation doivent être zingués et recouverts d'une couche de peinture primaire appliquée en atelier afin qu'ils soient prêts à être peinturés sur place.

# Exécution

## INSPECTION

### Vérification des conditions: avant de procéder à l'installation des trappes de toiture, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

#### Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du [Consultant] [Représentant de CDC] [Représentant du Ministère].

#### Informer immédiatement le [Consultant] [Représentant de CDC] [Représentant du Ministère] de toute condition inacceptable décelée.

#### Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables [et reçu l'approbation écrite du  [Consultant] [Représentant de CDC] [Représentant du Ministère]].

## INSTRUCTIONS DU FABRICANT

### Conformité: se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le catalogue des produits, à celles paraissant sur l'emballage des produits et aux indications des fiches techniques.

## INSTALLATION

### Installer les éléments constitutifs d'aplomb, de niveau et d'alignement.

### Assurer la continuité des systèmes pare-air et retardateur de vapeur qui font partie de l'enveloppe du bâtiment.

### Monter les trappes et les sceller en laissant les jeux nécessaires à la dilatation et à la contraction.

### Assujettir à la charpente [les bâtis métalliques façonnés à la presse] [les bâtis préfabriqués].

### Appliquer une couche d'enduit isolant sur les surfaces d'aluminium et de cuivre entrant en contact avec des matériaux différents.

### Assujettir les trappes à leur bâti et les sceller.

## NETTOYAGE

### Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section [01 74 11 - Nettoyage].

#### Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

### Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section [01 74 11 - Nettoyage].

### Gestion des déchets: trier les déchets en vue de [leur recyclage] [et de] [leur réutilisation/réemploi], conformément à la section [01 35 21 - Exigences LEED] [01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition].

#### Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

## PROTECTION

### Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

### Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des trappes de toiture.

FIN DE LA SECTION